Заявка :

-  камеры греющей выпарного

аппарата Т3 -черт.№ЕЕ244.01.00.000-01

1.площадь поверхности теплообмена 650м2

Трубы теплообменные:

Длина – 2965мм;

Диаметр – 38х2мм;

Количество труб – 1890шт.

2 Рабочее давление:

В межтрубном пространстве – 7,0кг/см2;

В трубном пространстве – 0,690кг/см2;

В аппарате избыточное – 0,690кг/см2.

3. Рабочая температура:

В камере – 180….190°С

В аппарате – 105….168°С

4. Диаметр греющей камеры – 2440мм;

5. Общая высота греющей камеры – 3915мм;

6. Масса греющей камеры – 17100кг.                              в   кол-ве 1 шт.

В  коммерческом  предложении  прошу  указать  наименьшую  цену,

срок  поставки,  условия  расчетов  за камеру и гарантийные

обязательства.

В цену прошу включить  затраты  на  доставку

камеры  на  АО «СЗ».